Założenia konstrukcyjne:

- Płyta pod plecy orientacyjnie około 450x450x25mm

- 4 nóżki z regulacją wysokości – gotowe lub wykonane samodzielnie z profili aluminiowych skok wysokości od 150 do 300mm blokada na kołki

- Nóżki montowane do deski pod plecy na wcisk i zabezpieczenie kołkiem

- Moduł kompresji połączony na stałe z nóżkami za pomocą deski wymiar 450x300mm

- Na górnej desce skrzynka 300x300x150mm w której znajduje się zasilanie, silnik mechanizm korbowy, esp, wyjście tłoka

- Skok tłoka 50-60mm tłok zamocowany na stałe, regulacja do pacjenta za pomocą ustawienia nóżek

Wnętrze:

Zasilanie 12/24 V

ESP 32

Silnik 12/24 v

Przekładnia

Korba

Korbowód

Dwa walki liniowe jako prowadnice z łożyskami liniowymi

Suwak z deski przykręconej do łożysk

Korbowód z jednej strony deski a tłok z drugiej

Schemat:

Akumulator 24 V

↓

Sterownik BTS7960

↓

Silnik DC z przekładnią

↓

Korba

↓

Korbowód

↓

Suwak na wałkach liniowych

↓

Tłok uciskający mostek

Połączenie suwaka z korbowodem za pomocą połączenia sworzniowego

- W suwaku robisz dwa „uszy” (widełki).

- W końcu korbowodu robisz otwór.

- Korbowód wchodzi między uszy suwaka.

- Przez wszystko przechodzi sworzeń (śruba gładka lub wałek).

Połączenie sworzniowe: 1 - sworzeń; 2 - ucho; 3 - widełki.

Połączenie tłoku na stałe z drugiej strony deski

Z tego powodu połączenie widełek (uszu) z suwakiem nie może być po prostu przykręcone do drewna zwykłymi wkrętami (mogą zostać wyrwane). Użyj śrub przelotowych na wylot (tzw. zamkowych lub z szerokimi podkładkami) z nakrętkami, aby solidnie ścisnąć uszy sworznia z materiałem suwaka.

Mniej więcej całość